Su ve atık su numuneleri, analizi istenen parametrelere bağlı olarak aşağıdaki tabloda belirtilen miktarlarda, uygun kaplarda ve koruma koşullarında mümkün olan en kısa sürede tarafımıza ulaştırılmalıdır. Özel talepler dışındaki tüm numuneler mühürlenmiş olmalıdır.

| PARAMETRE | KAP CİNSİ | MİNİMUM NUMUNE MİKTARI | KORUMA KOŞULLARI |
| --- | --- | --- | --- |
| Anyonlar (Bromür, Florür, Klorür, Nitrit, Nitrat, Sülfat, Fosfat) | Plastik ve/veya Cam | 100 ml | 2°C ile 5°C arasında soğutma |
| Askıda Katı Madde (AKM) | Plastik | 250 ml | 2°C ile 5°C arasında soğutma |
| Azot Türevleri (Amonyum–Toplam Kjeldahl Azotu-Organik Azot) | Plastik ve/veya Cam | 500 ml | H2SO4 ile pH ≤ 2 |
| Biyokimyasal Oksijen İhtiyacı (BOİ) | Plastik | 500 ml | -20°C’de dondurma |
| Çökebilen Katı Madde (ÇKM) | Plastik | 1000 ml | 2°C ile 5°C arasında soğutma |
| Fenol | Plastik ve/veya Cam | 1000 ml | H2SO4 ile pH ≤ 2 |
| Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ) | Plastik ve/veya Cam | 100 ml | H2SO4 ile pH ≤ 2 |
| Krom 6+ | Plastik ve/veya Cam | 100 ml | 2°C ile 5°C arasında soğutma |
| Toplam Siyanür/Serbest Siyanür | Plastik ve/veya Cam | 250 ml | NaOH ile pH=12 |
| İnorganik Analizler (Ağır Metaller) | Plastik | 50 ml | HNO3 ile pH ≤ 2 |
| Organik Analizler (Her bir parametre için ) | Cam | 1000 ml | 2°C ile 5°C arasında soğutma |
| Sülfit (İyon Kromotografi) | Cam | 100 ml | NaOH ile pH=10 |
| Serbest Klor | Plastik ve/veya Koyu Renkli Cam | 250 ml | 2°C ile 5°C arasında soğutma |
| Sülfür | Plastik ve/veya Cam | 250 ml | Çinko Asetat |
| Toplam Çözünmüş Madde (TÇM) | Plastik | 250 ml | 2°C ile 5°C arasında soğutma |
| Toplam Fosfor/o-Fosfat | Plastik ve/veya Cam | 250 ml | H2SO4 ile pH ≤ 2 |
| Toplam Katı Madde (TKM) | Plastik | 250 ml | 2°C ile 5°C arasında soğutma |
| Yağ-Gres | Cam/ Koyu Renkli Cam | 1000 ml | H2SO4 ile pH ≤ 2 |

Not: Tablodaki bilgiler ilgili analiz metotlarından, analiz metotlarında yer almayanlar ise ISO 5667-3 standardından alınmıştır. Tabloda yer almayan parametreler için Numune Kabul Birimi ile irtibata geçebilirsiniz.

Arıtma çamuru, toprak ve atık numuneleri temiz plastik torba, ağzı geniş plastik bidon veya cam kavanoza en az 1 kg alınmalıdır.

Atık yağ numuneleri cam veya plastik kaba yaklaşık 500 ml olacak şekilde alınmalıdır.

Kömür numuneleri 2-5 kg arasında olmalıdır.